叶集区双连塘等五座水库除险加固工程

（超岗水库）

蓄水安全评价报告

叶集区双连塘等五座水库除险加固工程（超岗水库）蓄水安全评价小组

二〇二一年九月五日

目  录

1 蓄水安全评价工作概况	2

2 工程基本情况	2

2.1 工程概况	2

2.2 工程设计与审批	3

2.3 工程主要参建单位	3

2.4 工程建设过程及当前形象进度	4

2.5 下闸蓄水前应达到的工程形象进度	4

3、蓄水安全评价意见	4

3.1 工程内容和设计要求	4

3.1.1 涵闸建筑物工程	4

3.1.2 大坝加固工程	5

3.2 工程质量评价	5

3.3 后续工程与蓄水的关系	5

4 蓄水安全评价结论及建议	5

叶集区双连塘等五座水库除险加固工程（超岗水库）

蓄水安全评价报告

1 蓄水安全评价工作概况

根据水利部“关于印发《加强小型病险水库除险加固项目验收管理指导意见》的通知”（水建管〔2013〕178号）、安徽省水利厅“关于印发《安徽省病险水库除险加固工程验收工作大纲（试行）》的通知”（皖水基〔2008〕230号）文件精神，2021年9月5日，叶集区水利薄弱环节建设治理工程建管局组织相关单位对叶集区双连塘等五座水库除险加固工程（超岗水库）进行了蓄水安全评价工作，评价工作组通过听取汇报、查勘现场，查阅资料等方式，提出了本评价报告。

2 工程基本情况

2.1 工程概况

超岗水库属于淮河流域汲河水系，工程位于叶集区洪集镇大桥村境内。坝址以上集水面积0.1km²，是一座以灌溉为主，兼有防洪、水产养殖等综合效益的小（2）型水库。水库设计灌溉面积600亩。超岗水库工程等级为V等，主要水工建筑物为5级。水库建筑物的防洪标准：设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇。正常蓄水位49.10m（1985国家高程系，下同），设计洪水位41.29m，校核洪水位49.45m，总库容12.24万m³，正常蓄水位以下库容11.26万m³。

本次除险加固主要任务为：大坝防渗加培，放水涵重建，库内清淤，新建必要的观测管理等设施。

2.2 工程设计与审批

本工程初步设计由合肥湖滨水利建筑设计院（以下简称设计院）承担，该院为水利行业丙级资质。2020年该院编制了《叶集区双连塘等五座水库除险加固工程初步设计报告》。2020年4月30日，六安市水利局以六水办建设〔2020〕82号文对初步设计予以批复，批复投资256.11万元。

设计单位依据初步设计批复意见，补充完成了超岗水库除险加固施工图设计。施工图设计满足规范和初步设计批复要求。

2.3 工程主要参建单位

项目法人：叶集区水利薄弱环节建设治理工程建管局

设计单位：合肥湖滨水利建筑设计院

监理单位：安徽同方工程咨询有限公司

施工单位：安徽柱石建设工程有限公司

质量和安全监督机构：六安市叶集区水利工程质量安全监督站

运行管理单位：六安市叶集区洪集镇水利站

检测单位：安徽通泰安全评价检测有限公司

2.4 工程建设过程及当前形象进度

本工程于2020年7月30日完成公开招标，中标单位为安徽柱石建设工程有限公司，2020年10月15日工程正式开工。2021年1月29日完工。

2.5 下闸蓄水前应达到的工程形象进度

正常蓄水位49.1m高程以下的迎水面砼护坡全面完成；涵闸建筑物全面完成，工作闸门及启闭机满足正常运作条件。

3、蓄水安全评价意见

3.1 工程内容和设计要求

3.1.1 涵闸建筑物工程

超岗水库除险加固工程共有2座放水涵，其中1座为箱涵（兼溢洪道）、1座为管涵。水闸的主体结构为C25砼，闸门为铸铁闸门，启闭机为手摇式螺杆启闭机；闸基础及涵身周围用粘土回填，设计压实度不小于0.96。

3.1.2 大坝加固工程

超岗水库设计坝顶高程 50.55m，坝顶宽 8.0m，上游加培坡比为 1:2.5，下游坡比1:2.5，上游设1m厚粘土防渗铺盖；上游设置预制块护坡至设计洪水位，以上用草皮护坡；下游采用草皮护坡，新建排水沟。

3.2 工程质量评价

施工单位、监理单位分别对进场原材料进行了取样送检，经检测质量全部合格。

铸铁闸门和启闭机经出厂联合检查验收，产品质量合格。

检测单位对正常蓄水位49.1m高程以下部分进行了质量抽检，检测质量合格。

施工过程中的质量控制程序基本规范，工程资料基本齐全，未发现质量事故，工程质量满足规范和设计要求。

3.3 后续工程与蓄水的关系

后续工程施工不影响正常蓄水。

4 蓄水安全评价结论及建议

1、超岗水库除险加固工程主体工程全部完成，工程质量满足规范和设计要求，具备正常蓄水条件；

2、建议加强工程监测，确保安全运行。