附件3

六安市建设工程消防设施检测机构动态管理评价标准

| 类别 | 序号 | 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 检查材料 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求（35分） | 1 | 从业人员配备 | 20 | 注册消防工程师不少于2人，取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于4人 | 网上核查人员执业资格注册、社保证明。 | 职业人员资格与数量满足基本条件得20分；条件不满足扣20分。 | 评分低于20分一票否决 |
|  | 2 | 检测设备配备 | 15 | 基础设备、专业设备参照《应急管理部关于印发消防技术服务机构从业条件的通知》（应急〔2019〕88号）附件1、附件2 | 计量检定证书， 实物清单与发票。 | 设备实物齐全、有设备清单与发票、所有设备具有有效期内的计量校定证书得15分；每缺少一项扣2分。 |  |
| 二、过程检测要求（65分） | 3 | 检测合同 | 5 | 与建设单位签订 | 项目签订的合同 | 非与建设单位签订检测合同的不得分（含建设单位委托的管理公司、代建单位） |  |
|  | 4 | 检测方案 | 5 | 依照统一规范的检测方案大纲模板编制 | 项目检测方案 | 方案需包括项目概况、检测依据、检测内容、检测方法、人员配置、检测设备和检测步骤，每少一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 5 | 进场明显标志 | 5 | 参检人员与建设单位项目负责人、监理单位工作人员在项目现场的合照（见项目名称或者明显标志） | 水印相机图片材料 | 项目清晰可辨、人员齐全得5分，人员不齐全得1分，图片资料不能清晰辨认项目不得分。 |  |
|  | 6 | 检测过程录像 | 20 | 1.四大部件检查：消防水箱（包含消火栓动（静）压测试 ）、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房测试。 2.自动报警联动功能与末端试水：报警系统联动测试（地下室每个防火分区；地上住宅和办公楼每栋楼首层测试，另中间楼层不得少于两层；商场的每个防火分区）；末端试水装置试验。 3.其他系统测试：气体（泡沫、干粉）防护区模拟试等。 4.消防设施末端设备：烟感、消火栓、手报、消防产品等（每个建筑单体留存3处）。 | 检测需按照《六安市建设工程消防验收现场评定操作指南》（试行）开展，查看影像材料 | 影像材料未按要求整理扣5分，每缺一个检测录像扣5分，检测影像不符合《操作指南》要求的每项扣5分；检测影像不能判定检测结果的，每项扣5分。 | 参检人员须体现 |
|  | 7 | 检测问题清单 | 12 | 向建设单位提出整改问题清单，问题整改须有回复和影像记录。 | 问题清单、整改报告、影像资料 | 有问题清单得3分，有问题整改回复且与问题清单对应得6分；有影像记录得3分。 |  |
|  | 8 | 检测报告 | 18 | 使用住建消防检测机构管理平台出具电子报告 | 检测报告 | 检测报告存在检测缺项漏项的，每项扣 4 分；检测报告检测结果不准确，每发现一项扣2分；检测报告失实，与现场严重不符不得分。 |  |
| 三、市场行为（10分） | 9 | 良好行为 | 10 | 企业获得市级及以上主管部门表彰；所检测项目获得皋城杯、黄山杯等 | 奖项 | 市级主管部门表彰加1分/次，省级主管部门加2分/次，国家级加3分/次；所检测项目获得皋城杯加1分，黄山杯加2分/次，鲁班奖加5分/次。同一项目按最高奖项计分。 |  |
|  | 10 | 不良行为 | -- | 企业因消防审验问题被主管部门通报的；被行政处罚的等 | 网上核查信息 | 被县级主管部门通报的，扣1分/次，被市级主管部门通报的，扣2分/次，被省级及以上主管部门通报的，扣3分/次；被行政处罚的扣10分/次。（扣分分数上不封顶） |  |